Практическая работа №2

Монтаж кабельных сред технологий Ethernet

Цель работы: освоить навыки монтажа сетевого кабеля типа "витая пара" и проверки его работоспособности.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Сеть технологии Ethernet можно построить с использованием трех видов кабеля:

- Коаксиальный кабель;

- Оптоволоконный кабель;

- Кабель на основе витой пары.:

Монтаж сети на основе коаксиального кабеля

Для создания сети на коаксиальном кабеле кроме сетевой платы необходимы только
пассивные элементы — кабель и разъемы.

Для монтажа разъема на кабель вам потребуется либо специальный инструмент для обжимки, либо паяльник и плоскогубцы.

Монтаж сети на основе оптоволокна

Склейку оптоволокна можно произвести по методам Hot Melt и Cold Cure:

- При Hot Melt (размягчении при нагревании) разъемы предварительно заполняются специальным компаундом, при нагревании до 80˚С компаунд размягчается, и в него можно ввести очищенное заранее волокно. После остывания оно прочно фиксируется в канале разъеме.

- У Cold Cure (холодной полимеризации) главное отличие - использование специальной эпоксидной смолы с холодной полимеризацией.

Способы механического монтажа:

- Fiber Grip (зажим волокна)

- Crimplock (фиксация обжимом)

- Light Crimp (легкий обжим, AMP)

При монтаже разъемов не используется никаких клеящих или связывающих составов. Фиксация волокна в сердцевине разъема осуществляется при помощи специальных механических элементов.

Существует 2 схемы обжимки кабеля: прямой кабель и перекрёстный (кросс-овер) кабель.

| Схема заделки кросс-овер | Прямая схема заделки |
| --- | --- |

Правила безопасности!!!

- Работать только с исправным инструментом.

- При обрезании кабелей соблюдать осторожность.

- После работы аккуратно убрать обрезки кабеля и мусор.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Осуществите обжим витой пары по типу прямой разводки, используя таблицы 1.

Последовательность выполнения работы:

1. Подготовка кабеля:

- Отмерить необходимую длину кабеля с запасом 10–15 см.

- Снять внешнюю изоляцию с конца кабеля (примерно 2,5–3 см).

2. Разделение жил:

- Аккуратно расплести пары проводов.

- Распрямить жилы для удобства раскладки.

2. Раскладка жил:

- Как при прямом отжиме на картинке выше.

3. Обрезка жил:

- Обрезать жилы ровно так, чтобы они были одинаковой длины (примерно 1,2–1,5 см от оболочки).

4. Установка коннектора:

- Вставить жилы в коннектор RJ-45, придерживаясь последовательности цветов.

- Проверить, чтобы все жилы доходили до конца разъема.

5. Обжим коннектора:

- Поместить коннектор в кримпер.

- Выполнить обжим.

6. Повторение операции:

- Повторить аналогичные действия с другим концом кабеля.

7. Тестирование кабеля:

- Подключить кабель к ПК.

- Проверить соответствие обжима — индикаторы должны загореться последовательно.